## OBJETIVO

Identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos generados por las actividades rutinarias y no rutinarias realizadas por Intenalco Educación Superior, que planteen para estos un riesgo significativo y riesgoso para la  salud.

2.   ALCANCE

La identificación de peligros, evaluación y control  de riesgos se realiza y registra sobre todos los procesos y actividades, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación.

3.  DEFINICIONES

- Peligro: Fuente o situación con potencial de daño en términos de muerte, lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo  o una combinación de estos.

- Riesgo: Combinación de la probabilidad(es) con la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso específico.

- Consecuencia: Alteración en el estado de salud de las personas y los daños materiales resultantes de la exposición al peligro.

- Identificación de Peligro: Proceso de reconocer que existe un peligro y definir sus características.

- Evaluación de Riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si este es tolerable o no.

- Probabilidad: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas.

- Seguridad: Condición de estar libre de un riesgo inaceptable.

- Seguridad y Salud Ocupacional (SSO): Condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleados, colaboradores y visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo de la organización.

- Rutinarias: Las que sean realizadas en forma repetitiva en forma diaria o semanal.

- No rutinario: serán aquellas que no sean realizadas en forma repetitiva y que sean desarrolladas en forma muy ocasional.

- CONDICIONES GENERALES

  - OBJETIVOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

- Permitir la  identificación de  los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo.

- Desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.

- Establecer  controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones.

- DOCUMENTOS RELACIONADOS

- GTC 45

6. DETALLE DE ACTIVIDADES

6.1 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

La identificación de peligros se realiza con base en los procesos de la organización; en cada uno de estos se revisa la lista de actividades desarrolladas, a las cuales se les van a identificar los peligros asociados. Los peligros se identifican para actividades no rutinarias, rutinarias y actividades de todo el personal: trabajadores, visitantes, contratistas.

6.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, se cuenta con tres herramientas las cuales son:

Matriz de Riesgos: Esta herramienta se utilizará para la identificación de peligros propios de las actividades rutinarias y no rutinarias.

Análisis de riesgo por oficio (ARO): Esta herramienta se utilizará para la identificación de peligros y riesgos propios.

La actualización de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos se realizara anualmente siempre y cuando no existan factores que alteren la priorización de los riesgos estos factores pueden ser:

- Inicio de un nuevo proyecto o contrato

- Cambio en las instalaciones locativas de la empresa

- Cambio en las operaciones

- Cambio en el mapa de procesos.

Evaluación de Riesgos

Nota: Para la realización del procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos se tomó como guía la GTC 45

| PELIGRO | CLASE |  | AGENTE GENERADOR |
| --- | --- | --- | --- |
| HIGIENE (Físico) | Ruido |  | Plantas generadoras Plantas eléctricas Pulidoras Esmeriles Equipos de corte Equipos neumáticos |
|  | Vibraciones |  | Prensa Martillos neumáticos Alternadores Fallas en maquinaria (falta de utilización, falta de mantenimiento, etc.) Falta de un buen anclaje |
|  | Presión Barométrica (alta o baja) |  | Aviación Buceo Etc. |
|  | Temperaturas Extremas | Calor | Hornos Ambiente |
|  |  | Frío | Refrigeradores Congeladores Ambiente |
| PELIGRO | CLASE |  | AGENTE GENERADOR |
|  | Radiaciones | Radiaciones Ionizantes | Rayos X Rayos Gamma Rayos Beta Rayos Alfa Neutrones |
|  |  | Radiaciones no Ionizantes | El sol Lámparas de vapor de mercurio Lámparas de gases Fax Lámparas de hidrógeno Arcos de soldadura Lámparas de tungsteno y halógenas Lámparas fluorescentes Etc. |
| HIGIENE (Químico) | Aerosoles Sólidos: Polvos orgánicos Polvos inorgánicos Humo mecánico Humo no mecánico Fibras |  | Minería Cerámica Cemento Madera Harinas Soldadura |
|  | Líquidos Nieblas Rocíos |  | Ebullición Limpieza con vapor de agua Pintura Etc. |
|  | Gases y Vapores |  | Monóxido de carbono Dióxido de azufre Óxidos de nitrógeno Cloros y sus derivados Amoníaco Cianuros Plomo Mercurio Pintura Etc. |

| PELIGRO | CLASE | AGENTE GENERADOR |
| --- | --- | --- |
| PSICOSOCIAL | Contenido de la Tarea | Trabajo repetitivo o en cadena Monotonía Ambigüedad del rol Identificación del producto |
|  | Organización del Tiempo de Trabajo | Turnos Horas extras Pausas, descansos Ritmo (control del tiempo) |
|  | Relaciones Humanas | Relaciones jerárquicas Relaciones cooperativas Relaciones funcionales Participación (toma de decisiones, opiniones) |
|  | Gestión | Evaluación del desempeño Planes de conducción Capacitación Políticas de ascensos Estabilidad laboral Remuneración |
| ERGONÓMICO | Carga Estática | De píe Sentado Otros |
|  | Carga Dinámica: Esfuerzo: Por desplazamiento (con o sin carga) Al dejar cargas Al levantar cargas Visuales Otros grupos Musculares Movimiento: Cuello Extremidades superiores Extremidades inferiores Tronco | Diseño del puesto de trabajo Altura planes de trabajo Ubicación de controles Sillas Aspectos espaciales Equipos Organización del trabajo Organización secuencia productiva Organización del tiempo de trabajo Peso y tamaño de objetos |
| SEGURIDAD | Mecánico | Herramientas manuales Equipos y elementos a presión Puntos de operación Manipulación de materiales Mecanismos en movimiento |
|  | Eléctrico: Alta tensión Baja tensión Electricidad estática | Conexiones eléctricas Tableros de control Transmisores de energía Etc. |
|  | Locativo | Superficies de trabajo Sistemas de almacenamiento Distribución de área de trabajo Falta de orden y aseo Estructuras e instalaciones |
|  | Físico | Deficiente iluminación Radiaciones Explosiones Contacto con sustancias |
|  | Químico | Almacenamiento Transporte Manipulación de productos químicos |
|  | Vial | Vías terrestres Vía aérea Vehículos Choques Arroyamientos |
|  | Natural | Terremotos. Tormentas. Inundaciones. Animales. |

6.3 VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

En la tabla No 2 se presenta la escala para la valoración de factores de riesgo la cual está dada por consecuencia, probabilidad y exposición.

Tabla No. 2 Valoración de los factores de riesgo.

Valor	Consecuencia

10	Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos

6	Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 y 399 millones de pesos

4	Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 39 millones de pesos

1	Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos

|  | Valor |  | Probabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene lugar |  |
| 7 |  | Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de actualización del 50% |  |
| 4 |  | Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización del 20% |  |
| 1 |  | Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es concebible. Probabilidad del 5% |  |

|  | Valor |  | Tiempo de exposición |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día |  |
| 6 |  | Frecuentemente o una vez al día |  |
| 2 |  | Ocasionalmente o una vez por semana |  |
| 1 |  | Remotamente posible |  |

Una vez se determina el valor cuantitativo se da la valoración cualitativa la cual es finalmente el resultado del diagnóstico, esta valoración cualitativa se hace basándose en la Tabla No 3. Grado de peligrosidad

GRADO DE PELIGROSIDAD = CONSECUENCIAS x EXPOSICIÓN x

PROBABILIDAD.

Tabla No 3. GRADO DE PELIGROSIDAD

G.P. BAJO	G.P. MEDIO                    G.P. ALTO

1	                                          300              	600 	1000

GRADO     DE REPERCUSIÓN

Tabla No. 4. Grado de repercusión

| Grado de Peligrosidad | Prioridad | Actuación |
| --- | --- | --- |
| 1-300 | Bajos | El riesgo debe ser eliminado sin demora. La situación no es una emergencia |
| 300-600 | Medios | Se requiere corrección urgente. Atención lo antes posible. |
| 600-1000 | Altos | Se requiere corrección inmediata, la actividad debe detenerse hasta que el riesgo haya disminuido. |

Con base en los resultados de la identificación y evaluación se realiza la priorización y se establecen los planes de acción para controlar los riesgos. La siguiente tabla es una guía para la definición de estos planes.

| NIVEL DE RIESGO | ACCIÓN Y PROGRAMACIÓN |
| --- | --- |
| BAJO | No se requieren controles adicionales. Se puede tomar en consideración una solución más económica o las mejoras que no impongan costos adicionales. Se requiere monitoreo para garantizar que se mantengan los controles. Operación Permisible |
| MEDIO | Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, pero los costos de la prevención se deben medir cuidadosamente. Deben implementarse medidas para la reducción de riesgos dentro de un período definido. La operación requiere autorización. |
| ALTO | El trabajo no debe comenzar mientras no se haya reducido el riesgo. Para reducirlo puede ser preciso asignar considerables recursos. Si no es posible reducirlo, ni siquiera con recursos ilimitados, se debe prohibir continuar con el trabajo. Cuando el riesgo involucra un trabajo en proceso, se debe emprender acción urgente. |

6.4 DESARROLLO ACCIONES DE CONTROL

Para la determinación de los controles de riesgos e impactos valorados asociados a las actividades de la empresa contratista y una vez priorizados, se deben definir las acciones encaminadas al control de los mismos, implementación y seguimiento, teniendo en cuenta  lo siguiente para su intervención:

  - Eliminación

  - Sustitución

  - Controles de ingeniería

  - Precauciones y/o controles administrativos

  - Equipos de Protección Personal

6.5 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS

Con base en los resultados de la estimación del riesgo (GP) se determina si la tarea o actividad que se está analizando es crítica o no.  Los criterios para su determinación se encuentran en la “MATRIZ DE PELIGROS Y EVALUACION  DE RIESGOS”.

| CLASIFICACION DE TAREAS CRITICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESTIMACION DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN DE LA TAREA | ACCIÓN |
| ALTO | Muy Crítica | Demanda atención inmediata. Se incluye en la lista de tareas críticas. Se requiere elaborar procedimiento seguro de trabajo en forma prioritaria |
| MEDIO | Crítica | Se incluye en la lista de tareas críticas. Se requiere elaborar procedimiento seguro de trabajo. |
| BAJO | No Crítica | No se incluye en la lista como tarea crítica |

En la columna Actividad Critica de la “MATRIZ DE PELIGROS Y EVALUACION DE  RIESGOS” se registra el criterio correspondiente:

Muy critica

Critica

No critica

6.6 ANALISIS DE RIESGO POR OFICIO (ARO)

Un análisis de riesgo por oficio es un proceso que comprende los  pasos:

•   Selección del oficio a analizar.

•   Enumerar los pasos básicos necesarios para realizar el trabajo desde el comienzo hasta el final analizando con el operario la realización de la tarea u oficio completo.

•   Identificar los factores de riesgo asociados con cada paso del oficio. Una vez se tienen los pasos básicos del oficio, se procede a analizar el primer paso de la tarea desde el punto de vista de las acciones o condiciones peligrosas que  pueden causar una lesión, daño material o afectación al medio ambiente. Una técnica sencilla de asegurar que cada paso sea examinado completamente, desde el punto de vista de los factores de riesgo no potenciales, es recordando las acciones de cada paso y considerando cuatro factores:

•   Las personas y sus acciones físicas requeridas.

•   Los materiales usados.

•   El equipo herramienta empleado.

•   Las condiciones ambientales.

• Determinar y formular las medidas para la prevención de las condiciones o comportamientos inseguros.

•   Las recomendaciones deben ser formuladas de manera clara y concreta, sin entrar en detalle de manera que se eliminen o controlen los factores de riesgo asociados con cada uno de los pasos de una tarea de manera clara y concreta, sin entrar en detalle de manera que se eliminen o controlen los factores de riesgo asociados con cada uno de los pasos de una tarea.

•   Hacer seguimiento y control a las medidas de prevención implementadas y al desarrollo del ARO.

En la realización del ARO se requiere la participación de un equipo interdisciplinario que debe incluir al trabajador o trabajadores que van a realizar el oficio, el supervisor, los ingenieros y otros especialistas si es el caso y de ser necesario al área de SST.

7. ANEXOS

Matriz de peligros y riesgos

|  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- | --- |
| FIRMA |  |  |  |
| NOMBRE |  |  |  |
| CARGO |  |  |  |
| FECHA |  |  |  |